Geschwindigkeiten und Reichweiten mit einer 15,4 KW Batterieladung

von der Chiemsee-Classic-Yacht

Verbrauch      Drehzahl       Fahrzeit    Reichweite

4,0 Km      180 Watt        230 U/min        85  St         342 Km

4,5 Km      200 Watt        250 U/min        77  St          346 Km

5,0 Km      250  Watt       275 U/min         61  St         308 Km

5,5 Km      310  Watt       315 U/min         50  St         275 Km

Marschfahrtbereich

6,0 Km      403  Watt       350 U/min         38   St        228 Km

6,5 Km      490  Watt       370 U/min         28   St        182 Km

7,0 Km      662 Watt        410 U/min         23   St        162 Km

7,5 Km     806  Watt        440 U/min         19   St        142 Km

8,0 Km    1056 Watt        480 U/min         14,6 St       117 Km

8,5 Km    1320 Watt        520 U/min         11,7 St       100 Km

9,0 Km    1680 Watt        560 U/min           9,2 St         83 Km

Schnellfahrtbereich

9,5 Km    2060 Watt         614 U/min          7,4  St         70 Km

10,0 Km    2490 Watt         652 U/min           6,0 St         60 Km

10,5 Km    3068 Watt         700 U/min           5,0  St        55 Km

11,0 Km    3840 Watt         761 U/min           4,0 St         44 Km

Höchstgeschwindigkeit

bis zu  7,5 Knoten / 14 Km

Die Geschwindigkeits-Messungen  können durch Wind und Wellen abweichen